# Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions relatives au remplacement des bouteilles d’oxygène.

# Domaine d’application

Ce mode opératoire s’applique à l’ensemble des personnes responsables du changement des bouteilles d’oxygène (médecin-chef et infirmiers de bloc).

# Responsabilité

Le pilote est chargé de l’application de cette procédure.

# Référence

Norme ISO 9001 V 2015

# Description du mode opératoire

## Fonctionnement du mode opératoire

Un tableau magnétique est fixé dans le local à bouteilles d’oxygène. Les différentes étapes du changement des bouteilles y sont décrites sous forme de schémas. Un aimant est placé sous l’étape en cours et doit être déplacé à chaque changement d’étape.

La commande se fait une fois qu’il y a deux bouteilles vides dans le stock des bouteilles vides.

## Contrôle des bouteilles vides

Contrôle quotidien du nombre de bouteille par Coly

## Etapes de changement des bouteilles

### Etape 1, après livraison :

Après la livraison les deux bouteilles du stock sont pleines

### Etape 2, alarme 1ère bouteille vide :

Lors du retentissement de l’alarme, on ferme la vanne de la bouteille vide et on ouvre celle de la bouteille pleine de la même rampe.

On passe à l’étape 3 le plus rapidement possible.

### Etape 3, remplacement 1ère bouteille :

Après la mise hors service de la bouteille vide, elle est placée dans le stock des bouteilles vides et une bouteille pleine la remplace sur la rampe.

Il y a alors 1 bouteille dans le stock des bouteilles pleines et 1 bouteille dans le stock des bouteilles vides

### Etape 4, alarme 2ème bouteille vide :

Lors du retentissement de l’alarme, on ferme la vanne de la bouteille vide et on ouvre celle de la bouteille pleine de la même rampe.

On passe à l’étape 5 le plus rapidement possible.

### Etape 5, Remplacement 2ème bouteille :

Après la mise hors service de la bouteille vide, elle est placée dans le stock des bouteilles vides et une bouteille pleine la remplace sur la rampe.

Il y a alors 2 bouteilles dans le stock des bouteilles pleines, la chargée des approvisionnements et achats est prévenue de la nécessité de commander le remplacement des bouteilles vides du stock.