Utilisation du stérilisateur

Le stérilisateur ne doit être utilisé que sur le matériel médical déjà nettoyé et décontaminé.

Les instruments en plastique, en caoutchouc ou en verre avec un pas de vis (flacons) ne doivent pas être placés au stérilisateur.

La stérilisation dure 30 minutes à 180°C, 2 heures à 160°C, 3 heures à 140°C.

- Ne pas surcharger les étagères du stérilisateur

- Fermer la porte du stérilisateur et placer le loquet en position « Closed » (à droite)

- Allumer le stérilisateur (bouton switch) ; la lumière orange doit s’allumer

- Tourner la molette du thermostat au maximum

- Mettre un minuteur sur 3h15 : 15 minutes de montée en température, 3h de stérilisation

- A la fin du temps de stérilisation, vérifier que le stérilisateur est éteint.

| 140°C | 3h15 |
| --- | --- |