# Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions relatives au prélèvement du matériel biologique pour analyse.

# Domaine d’application

Ce mode opératoire s’applique à l’ensemble des personnes responsables du prélèvement du matériel biologique.

# Responsabilité

Le pilote est chargé de l’application de cette procédure.

# Référence

Norme ISO 9001 V 2015

# Description du mode opératoire

Le garrot posé pour permettre la pénétration de l'aiguille doit être enlevé avant de commencer le prélèvement mais la levée de garrot n’est pas systématique.

NB : Pour le bilan de l’hémostase (tube Citraté) le garrot doit-être obligatoirement enlever avant de commencer le prélèvement.

Le sang prélevé doit être mis au frais (entre 2°C et 6°C) immédiatement après le prélèvement. À température ambiante la durée de conservation maximale est de 30 minutes.

## Dénomination des tubes

| Tube sec | Tube Citraté | Tube Hépariné | Tube EDTA | Tube Fluoré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Biochimie - Sérologie - Hormonologie - Electrophorèse des protéines - Immunoélectrophorèse - Troponine - Marqueurs tumoraux | - TP-TCA - Fibrinogène - D Dimère - Autres paramètres de l’hémostase - NFS | - Biochimie - T E - Electrophorèse hémoglobine - HbA1C | - NFS - GS-RH - GE-QBC - VS - TE - Electrophorèse hémoglobine - RAI - HbA1C | - Glycémie (prélèvement extérieur) |

| Ecouvillon | Pot ECBU | Pot KOP + Coproculture |
| --- | --- | --- |
| - PUS - Prélèvement vaginal - Prélèvement urétral - Prélèvement mycologie - Prélèvement gorge | - E C B U - Protéinurie (échantillon) - Glucosurie (échantillon) | - KOP - Coproculture |

## Choix des tubes et ordre des prélèvements

| Tube sec | Bouchon rouge |
| --- | --- |
| Tube Citraté | Bouchon bleu |
| Tube Hépariné | Bouchon vert |
| Tube EDTA | Bouchon violet |
| Tube Fluoré | Bouchon gris |